BMS 交互式控制台 (CLI) 详细使用说明

这份使用说明梳理了 Task_CLI.c 中集成的 15 个强大指令。通过这个控制台，您可以实现从底层参数调试、硬件继电器强控，到全套软硬件在环（HIL）仿真的全生命周期测试。

为了方便查阅，指令已按应用场景分为五大类。

BMS CLI命令速查汇总表

| 指令 (Command) | 核心功能 (Function) | 典型应用场景 / 示例 (Example) |
| --- | --- | --- |
| help | 查看所有命令列表 | help |
| info | 打印当前系统“体检报告”(黑板状态) | info |
| task | 打印 RTOS 任务调度与 CPU/堆栈负载 | task |
| fault | 详细诊断并打印当前激活的故障等级 | fault |
| sim | 开启电池模型仿真 (HIL测试) | sim on 80 (开启仿真，SOC 80%) sim soc 0 95 (篡改0号电池 SOC 为95%) |
| inj | 采集数据强制物理偏移 (模拟故障) | inj 1 -1000 50000 0 5 0 (5号电池跌落1V) |
| bal | 强控硬件均衡通道 (测试发热/驱动) | bal override 0x0003 (强开 1,2 号均衡) |
| calib | 强制标定底层 EKF 估算矩阵与SOC | calib 500 1000 15 10 255 255 (全车标定50%) |
| est | 打印或格式化 KVDB 中的估算参数 | est print |
| force | 强行接管/断开主回路继电器 | force override 1 1 0 0 1 0 |
| sys | 系统复位 (故障复归/恢复出厂/重启) | sys reset fault (解除10次死锁保护) |
| get | 读取系统阈值或配置参数 | get all |
| set | 修改并保存系统阈值或配置参数 | set <param> <I> <II> <III> <RST> |
| loglevel | 更改控制台日志打印级别 (0~3) | loglevel 1 (INFO级别) |
| log | 读取或清除 Flash 黑匣子故障快照 | log read 5 |

系统故障阈值参数表

(注：通过 CLI 指令 set /get <参数名> <I> <II> <III> <RST> 可动态修改/读取下述参数)

| 参数名称 (CLI键值) | 对应内部变量 | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| pack_ov | GC_PACK_VOLT_OV | 电池包总压过压阈值 |
| pack_un | GC_PACK_VOLT_UN | 电池包总压欠压阈值 |
| pack_un_low_temp | GC_PACK_VOLT_UN_LOW_TEMP | 电池包低温状态下总压欠压阈值 |
| cell_ov | GC_CELL_VOLT_OV | 单体电芯过压阈值 |
| cell_un | GC_CELL_VOLT_UN | 单体电芯欠压阈值 |
| cell_un_low_temp | GC_CELL_VOLT_UN_LOW_TEMP | 单体电芯低温状态下欠压阈值 |
| chg_curr_ov | GC_CHG_CURR_OV | 充电过流报警与保护阈值 |
| dsg_curr_ov | GC_DSG_CURR_OV | 放电过流报警与保护阈值 |
| chg_temp_ov | GC_CHG_TEMP_OV | 充电高温报警与保护阈值 |
| chg_temp_un | GC_CHG_TEMP_UN | 充电低温报警与保护阈值 |
| dsg_temp_ov | GC_DSG_TEMP_OV | 放电高温报警与保护阈值 |
| dsg_temp_un | GC_DSG_TEMP_UN | 放电低温报警与保护阈值 |
| volt_delta | GC_VOLT_DELTA | 电芯单体间压差过大报警阈值 |
| temp_delta | GC_TEMP_DELTA | 电池包内温差过大报警阈值 |
| soc_delta | GC_SOC_DELTA | SOC 偏差过大报警阈值 |
| soc_un | GC_SOC_UN | 电池组 SOC 过低（馈电）报警阈值 |
| isor_un | GC_ISOR_UN | 绝缘阻抗过低（漏电）报警阈值 |
| mos_temp_ov | GC_MOS_TEMP_OV | 功率板 MOS 管过温保护阈值 |

系统运行参数表

(注：通过 CLI 指令 set /get <参数名> <I> <II> <III> <RST> 可动态修改/读取下述参数)

| 参数名称 (CLI键值) | 对应内部变量 | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| batt_volt | GC_BATT_INIT_VOLT | 电池包额定初始化电压 / 基准电压 |
| batt_ah | GC_BATT_INIT_AH | 电池包标称总容量 (安时) |
| batt_cycle | GC_BATT_INIT_CYCLE | 电池初始循环次数 (Cycle) |
| batt_r | GC_BATT_INIT_R | 电池包初始直流内阻参考值 |
| soc_chg_correct | GC_CHG_SOC_CORRECT_VOLT | 常温充电末端 SOC 校准基准电压 |
| soc_chg_correct_lt | GC_CHG_SOC_CORRECT_LT_VOLT | 低温充电末端 SOC 校准基准电压 |
| soc_dsg_correct | GC_DSG_SOC_CORRECT_VOLT | 常温放电末端 SOC 校准基准电压 |
| soc_dsg_correct_lt | GC_DSG_SOC_CORRECT_LT_VOLT | 低温放电末端 SOC 校准基准电压 |
| soc_full_correct | GC_FULL_SOC_CORRECT_VOLT | 绝对满充强制 100% SOC 校准电压 |
| soc_start_curr | GC_SOC_START_CURR | SOC 安时积分启动有效电流阈值 |
| soc_stop_curr | GC_SOC_STOP_CURR | SOC 安时积分停止计算电流阈值（静置判定） |
| soc_store_curr | GC_SOC_STORE_CURR | 触发 SOC 数据强制落盘（EEPROM）电流阈值 |
| ah_start_curr | GC_AH_START_CURR | 循环容量（SOH）累计有效电流阈值 |
| ah_start_temp | GC_AH_START_TEMP | 循环容量（SOH）累计最低有效温度阈值 |
| r_start_curr | GC_R_START_CURR | 动态内阻更新允许的最小阶跃电流阈值 |
| heat_start_t | GC_HEAT_START_TEMP | 自动加热功能启动温度阈值 |
| heat_stop_t | GC_HEAT_STOP_TEMP | 自动加热功能停止温度阈值 |
| prechg_timeout | GC_PRECHG_TIMEOUT | 预充电阶段最大允许超时时间 |
| sleep_volt | GC_SLEEP_VOLT | 允许系统进入深度休眠的最高母线电压阈值 |
| enter_sleep_dly | GC_ENTER_SLEEP_DLY | 满足休眠条件后的延迟倒计时（防止频繁唤醒） |
| beep_func | GC_BEEP_FUNC | 蜂鸣器功能硬件使能开关 (0:关, 1:开) |
| button_type | GC_BUTTON_TYPE | 外部物理按键类型配置 (0:自锁式, 1:自复位式) |
| logic_id | GC_LOGIC_ID | 电池包的逻辑/物理通信从站 ID |
| heating_func | GC_HEATING_FUNC | 自动加热管理模块全局使能开关 (0:关, 1:开) |

一、 系统与状态查询 (Status & Diagnostics)

这类指令用于无损地读取当前 BMS 黑板（Blackboard）中的实时数据与底层状态。

- help

- 功能：列出当前系统支持的所有可用指令及简要帮助信息。

- info

- 功能：打印当前 BMS 系统的核心“体检报告”。

- 输出内容：包括单体最高/最低电压与温度（含对应的电芯 ID）、总压、总流、SOC、SOH、放充总安时数、底层仲裁器十六进制码、继电器请求状态、系统当前故障等级（Level 0~3）以及内/外 CAN 总线的健康状态（TEC/REC 计数与 Bus-Off 记录）。

- task

- 功能：打印底层 RTOS 的任务调度情况，用于评估系统负载。

- 输出内容：打印 CPU 总占用率，以及各个任务的优先级、堆栈使用量、堆栈剩余量、单任务 CPU 占比。当某任务的堆栈使用率或 CPU 占用率达到 80% 时，将标红警告。

- fault

- 功能：详细解析当前处于激活状态的故障。

- 输出内容：若无故障则显示 NORMAL；若有故障，将逐条打印具体的故障名称（如 Cell Volt Over、Short Circuit）、所处等级（L1/L2/L3）及对应动作（Warn/Derating/Cutoff）。

二、 仿真与极限测试 (Simulation & Fault Injection)

专门用于研发阶段免实车、免高压平台的安全测试环境。

- sim (电池模型仿真)

- 功能：切断物理 AFE 采样，使用内部一阶 RC 等效电路的数学模型接管 BMS。

- 用法：

  - sim on [soc_pct]：开启仿真，默认电芯初始化为 50%。例：sim on 80 (初始化为 80%)。

  - sim off：关闭仿真，将数据源交还给真实 AFE 硬件。

  - sim soc <cell> <soc>：瞬间篡改指定电池的 SOC（引发压差）。cell 传 255 代表全车篡改。例：sim soc 0 95 (第0节电池 SOC 改为 95%)。

  - sim dyn <cell> <Ro> <Rp> <Cp>：动态篡改等效内阻与电容（模拟老化或微短路）。Ro/Rp 单位为 0.1mΩ，Cp 单位为 F。例：sim dyn 255 5 5 20000 (全车内阻改为 0.5mΩ，电容 20000F)。

- inj (物理量偏移劫持)

- 功能：在真实采集数据的基础上强加固定偏移，用于测试保护触发。

- 用法：inj <en> <v_off> <i_off> <t_off> [cell_idx] [temp_idx]

- 参数：en (1开 0关)，v_off (电压偏移, mV)，i_off (电流偏移, mA)，t_off (温度偏移, 0.1℃)。

- 示例：inj 1 -1000 50000 0 5 0 (开启劫持，让第 5 号电池强行跌落 1000mV，并模拟放电电流 50A)。

- bal (硬件均衡测试)

- 功能：强控 AFE 底层的均衡放电开关。

- 用法：

  - bal auto：恢复 BMS 的自动奇偶均衡逻辑。

  - bal override <0xMask>：以十六进制掩码强行闭合指定电芯的均衡通道。例：bal override 0x0003 (强制开启 1号、2号电池均衡，警告：可能引起严重发热！)。

三、 算法标定与库管理 (Algorithm & Calibration)

用于对安时积分、EKF 卡尔曼滤波矩阵的核心数据进行底层刺穿与重置。

- calib (SOC/SOH 单点或全局强制标定)

- 功能：无视当前算法累积误差，强制覆写 EKF 矩阵与黑板显示数据。

- 用法：calib <soc> <ah> <res> <cycle> [PackIdx] [CellIdx]

- 参数说明：

  - soc: 0.1% (如 500 = 50.0%)

  - ah: 0.1Ah (如 1000 = 100.0Ah)

  - res: 0.1mΩ (如 15 = 1.5mΩ)

  - Pack/Cell: 可选，传 255 代表作用于所有模块和电芯。

- 示例：calib 500 1000 15 10 255 255 (将所有电芯对齐至 SOC 50%, 容量 100Ah，内阻 1.5mΩ，循环 10 次)。

- est (估算库持久化管理)

  - 用法：

  - est print：打印当前 KVDB (键值数据库) 中的 EKF 矩阵数据。

  - est clear：格式化 EKF 数据库，恢复至出厂/代码默认的电池特性曲线。

四、 硬件控制与系统命令 (Hardware Override & SysCmd)

高级权限，直接对主被动执行机构和 MCU 进行复位。

- force (继电器强制接管)

- 功能：绕过故障保护和逻辑状态机，人工强行闭合/断开继电器。

- 用法：

  - force auto：交回控制权给 App_Logic 状态机。

  - force override <Pos> <Neg> <Pre> <Heat> <QF> <Limit>：强控指令。1 为吸合，0 为断开。

- 示例：force override 1 1 0 0 1 0 (强行闭合主正、主负和熔断器，断开预充、加热和限流)。

- sys (系统级复位)

- 用法：

  - sys reset fault：向仲裁器和状态机发送故障清除指令（常用于 10 次死锁后的强制复归）。

  - sys reset param：将 KVDB 系统配置参数恢复出厂设置（需手动重启生效）。

  - sys reset mcu：触发看门狗或 NVIC，进行系统级热重启。

五、 参数读写与日志配置 (Config & Logging)

- get (读取配置表参数)

- 用法：get <param_name> 或 get all

- 输出：会根据类型（Threshold 阈值型、U32、I32）自动解析并打印当前内存中的配置值。阈值型会同时打印其保护、延时和恢复条件 (I, II, III, RST)。

- set (修改配置表参数)

- 用法：

  - 单一数值型：set <param_name> <value>

  - 多级阈值型：set <param_name> <I级> <II级> <III级> <RST恢复值>

- 注意：修改后会立即生效于 RAM，并异步派发给 DrvTaskDB 存入 Flash，掉电不丢失。

- loglevel (控制台输出过滤)

- 功能：调整全局 Log 打印的最低显示级别。

- 用法：loglevel <0-3> (0 = DEBUG, 1 = INFO, 2 = WARN, 3 = ERROR)。

- log (黑匣子数据追溯)

- 用法：

  - log read <N>：从时序数据库提取并打印最近 N 条故障快照（包含当时的温度、电压、电流断面）。

  - log clear：抹除内部 Flash 中的所有黑匣子快照。